TP N 5 : Synchronisation des processus par des Moniteurs

TP N° 5   : Synchronisation des processus par des Moniteurs

Les objectifs spécifiques de TP système :

Au  terme  de  ce  TP  basé  sur  le  Système  Linux,  l’étudiant  doit  être  à  la  hauteur  des  compétences opérationnelles suivantes :

□  maitrise La synchronisation des processus en utilisant les variables conditions,

□  utiliser les deux appels système, pthread_cond_wait() et pthread_cond_signal() pour

réalisé cette synchronisation.

Synchronisation des threads par des mutex

Tout comme les processus, les threads POSIX fonctionnent de manière asynchrone et peuvent  donc être synchronisés à l'aide de mutex (semaphore binaire).

Les mutexs sont des sémaphores binaires (ne pouvant prendre que la valeur 0 ou 1) de la  bibliothèque Pthreads. On les appelle également verrous.

Les threads partageant entre eux les variables globales et les descripteurs de fichiers du  processus, une gestion de l'accès concurrentiel par mutex doit donc être introduite.  
L'intialisation du mutex se fait avant la création des threads de la manière suivante:

int pthread_mutex_init(pthread_mutex_t *mutex, const pthread_mutexattr_t * attributs);

Le premier paramètre (mutex) sera rempli à l'initialisation et sera utilisé comme identifiant  pour ce mutex.

Le deuxième paramètre (attributs), permet de choisir un certain nombre d'attributs pour le  mutex initialisé. Si les attributs par défaut doivent être utilisés, on placera cette valeur à  NULL.

Lorsqu'un thread souhaite accéder à une section critique, il verrouille le mutex correspondant  (opération de type down) de la manière suivante:

int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex);

Si un autre thread se trouve dans la section critique, le thread appelant pthread_mutex_lock  sera bloqué jusqu'à libération du mutex par la fonction suivante (opération de type up):

TP N 5 : Synchronisation des processus par des Moniteurs

int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex);

Un 	« 	down 	non 	bloquant 	» 	est 	également 	possible 	ici 	à 	l'aide 	de 	la 	fonction  pthread_mutex_trylock ce qui permet de tester l'accès à une section critique sans être bloqué  si celle-ci est déjà utilisée par un autre thread.

Un mutex qui n'est plus utilisé doit être détruit de la manière suivante:  
int pthread_mutex_destroy(pthread_mutex_t *mutex);

Résumé des mutexs

La déclaration d’un mutex se fait de la façon suivante :  pthread_mutex_t verrou;

Pour initialiser un mutex, on proc`ede comme suit :  pthread_mutex_init (&verrou, NULL);

Pour  prendre un verrou (i.e. faire P sur le verrou), on fait :

pthread_mutex_lock (&verrou);

Et pour le libérer :  
pthread_mutex_unlock (&verrou);

Par conséquent, une section critique pourra être faite de la façon suivante :

pthread_mutex_lock (&verrou);  
/*section critique*/  
pthread_mutex_unlock(&verrou);

Synchronisation par variable condition

Synchronisation des threads par attente de condition outre les mutex, un autre moyen est mis à  disposition pour synchroniser des threads: les variables de condition de type pthread_cond_t.   De telles variables permettent de mettre en attente un ou plusieurs threads jusqu'à ce qu'un  événement donné se produise.

L'initialisation de la condition se fait de la manière suivante:

int pthread_cond_init(pthread_cond_t * condition, pthread_condattr_t * attributs);

Le premier paramètre (condition) sera rempli à l'initialisation et sera utilisé comme identifiant  pour la condition.

Le deuxième paramètre (attributs), permet de choisir un certain nombre d'attributs pour la  condition initialisée. Si les attributs par défaut doivent être utilisés, on placera cette valeur à  NULL.

TP N 5 : Synchronisation des processus par des Moniteurs

Lorsqu'un thread souhaite attendre une condition, il effectue cette série d'appel :

int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex);

int pthread_cond_wait(pthread_cond_t *condition, pthread_mutex_t *mutex);  int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex);

L'appel à pthread_cond_wait doit être protégé par un mutex. Ce même mutex doit être passé  comme deuxième paramètre à la fonction pthread_cond_wait : ceci permet de déverrouiller le  mutex et laisser le thread « notifiant » l'événement accéder à la variable de condition.

Lorsqu'un thread constate la réalisation de l'événement, une notification est alors envoyée à un  ou à tous les threads en attente de l'événement:

int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex);

int pthread_cond_signal(pthread_cond_t *condition); // Notification à 1 thread

int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex);

int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex);

int pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t *condition); // Notification à tous les threads  int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex);

Les threads qui étaient en attente de l'événement sont alors débloqués et peuvent poursuivre  leur exécution.

Une variable de condition qui n'est plus utilisée doit être libérée par:

int pthread_cond_destroy(pthread_cond_t *condition);

Exercice N°1

Vous avez le programme suivant:

#include<stdio.h>  #include<stdlib.h>  #include<pthread.h>  #include<semaphore.h>

void *T1(void *arg) {  printf("TE");

printf("  T");  pthread_exit(NULL);

}

void *T2(void *arg) {  printf("S");

printf("P");

TP N 5 : Synchronisation des processus par des Moniteurs

pthread_exit(NULL);

}

void *T3(void *arg) {  printf("T");

printf("  N°2/n");

pthread_exit(NULL);

}

int main(){

pthread_t tid1, tid2;  pthread_create(&tid1,NULL,T1, NULL);  pthread_create(&tid2,NULL,T2, NULL);  pthread_create(&tid3,NULL,T3, NULL);

pthread_join(tid1,NULL);  pthread_join(tid2,NULL);  pthread_join(tid3,NULL);

exit(0);

}

Q1 : complétez et  synchronisez les 3 tache  T1, T2 et T3 en utilisons moniteurs pour afficher  le message  suivante : TEST TP  N°2

Exercice N°2

création de deux threads

On crée trois tâches ( threads ) pour exécuter chacune des trois fonctions : une affichera  des étoiles ’*’ des dièses ’#’et  arobase @ .

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

#include<unistd.h>

#include<pthread.h>

//Fonctions correspondant au corps d’un thread(tache)  void *etoile(void *inutilise);

void *diese(void *inutilise);

void *arobase(void *inutilise);

//Remarque:le prototype d’une tâche doit être :  void *(*start_routine)(void *)

int main(void)

{

pthread_t thrEtoile, thrDiese,thrarobase;

//les ID des de 3 thread

setbuf(stdout, NULL);

//pas de tampon sur stdout

printf("Je vais créer et lancer 3 threads");  pthread_create(&thrEtoile, NULL, etoile, NULL);  pthread_create(&thrDiese, NULL, diese, NULL);

pthread_create(&thrarobase, NULL, arobase, NULL);

//printf("J’attends la fin des 3 threads\n");  pthread_join(thrEtoile, NULL);  pthread_join(thrDiese, NULL);  pthread_join(thrarobase, NULL);

printf("\nLes 3 threads se sont termines\n");  printf("Fin du thread principal\n");  pthread_exit(NULL);

return EXIT_SUCCESS;

}

void *etoile( void *inutilise)  { int i;

char c1 = '*';

for(i=1;i<=200;i++)

{

write(1, &c1, 1);

// écrit un caractère sur stdout(descripteur 1)

}

return NULL;

}

void *diese(void *inutilise)  int i;

char c1 = '#';  for(i=1;i<=200;i++)

{

write(1, &c1, 1);

}

return NULL;

}

void *arobase(void *inutilise)  int i;

char c1 = '@';  for(i=1;i<=200;i++)

{

write(1, &c1, 1);

}

return NULL;

}

Q1 : compilez ce programme. Quel est le problème rencontré ?

Q2 : synchronisez les trois  threads  de ce programme   en utilisant les moniteurs  pour  avoir l’affichage suivant :

-1) *#@*#@*#@

-2)***###@@@***###@@@

3-)**#@**#@**#@**

Exercice N°3

On a une piscine considérée  comme une section critique entre les  homes  et les  femmes.  On suppose que la mixité est interdit au niveau de la piscine, c’est le premier  qui arrive  (femme ou  home) peut accéder à la piscine si elle est  libre.

Les personnes de sexe opposé  devront attendre jusqu'à que la piscine sera  libre.

On peut trouver plusieurs personnes de même sexe en même temps dans la piscine.

- Utilisez deux procédure  entrer et sortie de la piscine pour chaque type   de sexe (home ou   femme).

Implémenter se problème en utilisant les moniteurs entre 2 homes et 2 femmes :

Schéma :   Entrer home 1  Entrer home 2   Sortie home 1  Sortie home 2

Entrer femme 1  Entrer femme 2   Sortie femme 1  Sortie femme 2

Solution avec les moniteurs :

Home :

Si nf ≠ 0 alors wait (home)  nh = nh + 1

Signal (home)

<< piscine sleep 4 s >>

Nh = nh -1;

Si nh = 0 alors signal(femme)

femme:

Si nh ≠ 0 alors wait (femme)  nf = nf + 1

Signal (femme)

<< piscine sleep 4 s >>

Nf = nf -1;

Si nf = 0 alors signal(g=home)